一、项目概况：单层钢结构厂房，采用门式刚架轻型钢结构，天然地基基础。

二、设计参数：

- 抗震设防烈度 7 度；设计基本地震加速度为0.15g；设计地震分组为第二组；建筑场地类别为Ⅱ类；

- 承载力特征值fak=120kPa；地下土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢结构及钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性；场地未见地下水；

- 基本风压： 0.50kN/m2(按重现期50年采用)；地面粗糙度 B 类；基本雪压：0.45kN/m2 (按重现期100年采用)；

- 混凝土强度等级：垫层C20混凝土100厚；基础、基础梁C35；构造柱，圈梁 C25；钢筋： HRB400

- 型钢、钢板、钢管：均选用Q235-B钢；钢结构地脚螺栓：选用Q235-A；

- 建筑等专业设计条件，勘察报告，项目设计统一规定；

三、设计要求：

- 完成结构设计计算，提供电子版计算书（word版），电子版计算模型（PKPM）；

- 完成结构施工图绘制，包括：基础平面布置图，基础短柱预埋螺栓布置图，刚架详图，屋面布置图，屋面檩条布置图，墙面檩条布置，圈梁构造柱布置图，节点详图，其他施工图；预计图纸数7A1；

- 编制图纸目录，编制设计计算书；

- 设计周期：

第一阶段：计算模型和基础施工图审查，5天；

第二阶段：其余施工图，5天；

四、设计费用：分两个阶段付款

第一阶段：提供相应设计文件并审查合格后付款；

第二阶段：提供全部设计成品文件并审查合格后付款。