电气专业

1. 丁类厂房照明图纸

① 设计内容（综合楼）：

根据建筑专业条件，完成丁类厂房电气照明施工图。该装置照明电源引自本工段变电所，照明配电箱尽量放置于门口或者走廊方便维修处；生活区部分环境特征为一般环境，生产区部分按照防水防尘环境考虑，电气设备按照IP54 F1选择；配线方式：生活区部分采用阻燃或耐火电线穿镀锌钢管保护沿墙、顶或柱暗装，生产区部分采用阻燃或耐火电线穿镀锌钢管保护沿墙、顶或柱明装。生活区部分灯具采用分散控制，房间门口处设置桥板开关，生产区部分灯具尽量采用集中控制。照明灯具采用LED节能灯具。

② 图纸要求：

完成照明部分施工图设计，包括照明部分材料表、照明系统图、照明平面图，照度计算书，折合A1图纸3张。

③ 进度要求：

此主项设计周期12天，于周期第3天提供灯具、开关、照明配电箱布置及照度计算书；于周期第7天提供照明平面图、照明系统图；于周期第9天提供照明部分材料表。于周期第4、8、10天返回修改意见；于周期第12天，提供修改后完整电气照明施工图。

④ 费用及付款：

总费用预计300元，分阶段付款，接包方在完成周期第7天图纸后付款70%，接包方提供完整电气照明施工图后付款100%。